ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ  И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральный план Суховского сельского поселения

Тацинского района  Ростовской области

Муниципальный контракт №33 от 26.02.08

04/10-4-08 ГП-ПЗ

Том I

Пояснительная записка

Положения о территориальном планировании

Ростов-на-Дону

2011 г

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ  И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральный план Суховского сельского поселения

Тацинского района  Ростовской области

Муниципальный контракт №33 от26.02.08

04/10-4-08 ГП-ПЗ

Том 1

Пояснительная записка

Положения о территориальном планировании

Директор                                                                                                             Т. Г. Морозова

Главный архитектор проекта                                                                             В. В. Болотова

Ростов-на-Дону

2011 год

Состав авторского коллектива

Архитектурно – планировочная часть:

Главный архитектор проекта                                                          В. В. Болотова

Архитектор                                                                                     М.М. Болотов

Экономическая часть:

Архитектор                                                                                              И.А. Кузик

Транспорт, инженерная подготовка и вертикальная планировка территории, инженерное оборудование:

Начальник отдела инженерно - транспортной

инфраструктуры                                                                                  Н. Б. Смирнов

ГИП                                                                                                      И.А. Кондаков

Инженер                                                                                                 Ю. В. Кочуева

Инженер                                                                                             А. Е. Дорошенко

Руководитель группы                                                                        Н. Ю. Зинченко

Архитектор                                                                                        А. А. Коршунова

Состав  проекта :

Генеральный план Суховского сельского поселения Тацинского района Ростовской области (утверждаемая часть проекта)

Том I. Положения о территориальном планировании.

Генеральный  план  Суховского  сельского поселения (основной чертеж).

Обоснование генерального плана Суховского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области.

Том II.  Пояснительная записка. Обосновывающая часть.

Том III. Графические материалы:

По генеральному плану Суховского сельского поселения:

- Ситуационный план расположения поселения на территории муниципального района, М 1: 100000;

2. План современного использования территории (опорный план) с отображением границ земель различной категории, М 1: 25000;

3. Схема  с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, М 1:25000;

4.  Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж), М 1:25000;

5.  Схема планируемых границ функциональных зон; М 1:25000;

6. Схема развития системы общественных центров и  размещения учреждений и предприятий обслуживания и схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма,

М 1:25000;

7.  Схема градостроительной реорганизации производственных территорий и

схема транспортной инфраструктуры, М 1:25000;

8. Сводный план инженерных сетей, где совмещены схемы водоснабжения и канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи, М 1:25000.

По схемам генеральных планов населенных пунктов Суховского  с.п.:

9.    План современного использования территории п. Новосуховый. :

10. Схема генерального плана, совмещенная  со схемой  границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди  комплексного жилищного строительства  п. Новосуховый.

11.   Схема инженерной подготовки и благоустройства территории п. Новосуховый.

12.   План современного использования территории х.Крылов.

13. Схема генерального плана, совмещенная  со схемой  границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди  комплексного жилищного строительства  х. Крылов.

14.   Схема инженерной подготовки и благоустройства территории  х. Крылов.

15.   План современного использования территории п. Сухая Балка.

16. Схема генерального плана, совмещенная  со схемой  границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди  комплексного жилищного строительства  п. Сухая Балка.

17.   Схема инженерной подготовки и благоустройства территории  п. Сухая Балка.

18.   План современного использования территории п. Лубяной.

19. Схема генерального плана, совмещенная со схемой границ территорий первоочередного планирования и схемой размещения первой очереди комплексного жилищного строительства п. Лубяной.

20.    Схема инженерной подготовки и благоустройства территории  п. Лубяной.

Содержание

Введение	7

1.Цели  и задачи генерального плана	9

2. Основные положения	10

2.1. Экономическое развитие	10

2.2. Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание	10

2.3. Планировочная организация территории и функциональное зонирование	17

2.4. Инженерно-транспортная инфраструктура.	22

2.5. Экология и благоустройство	30

2.6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и памятников археологии.	32

Введение

Генеральный план Суховского сельского поселения разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 15.10.2005г. №191-ФЗ;

- Областным законом Ростовской области «О градостроительной деятельности в Ростовской области», принятым Законодательным Собранием 26 декабря 2007 года.

- Областными нормативами градостроительного проектирования городских округов и       поселений Ростовской области;

- Инструкцией « О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002г. №150.

- Требованиями технических регламентов.

Основанием для разработки генерального плана являются следующие документы и материалы:

- муниципальный контракт № 33 от 26.02.2008 г.;

- задание на разработку генеральных планов Жирновского городского поселения, Быстрогорского сельского поселения, Верхнеобливского сельского поселения, Ермаковского сельского поселения, Зазерского сельского поселения, Ковылкинского сельского поселения, Михайловского сельского поселения, Скосырского сельского поселения, Суховского сельского поселения, Тацинского сельского поселения, Углегорского сельского поселения Тацинского района Ростовской области, утвержденного Главой Администрации Тацинского района Н.В.Черкасовым - 07.12.07 и согласованного Заместителем министра территориального развития, архитектуры и градостроительства, Главным архитектором  Ростовской области А.М. Бояриновым -07.12.07 г.

- Постановлением  Главы Суховского сельского поселения № 41 от 22 ноября 2007 г.

В основе генерального плана заложены комплексные программы развития муниципального образования, положения о территориальном планировании, содержащиеся в схемах:

- Схема территориального планирования Ростовской области, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики;

- Схема территориального планирования Ростовской агломерации, выполненная институтом РосНИПИУрбанистики;

- Схема территориального планирования Западного внутриобластного района Ростовской области (Восточно-Донбасской агломерации), выполненная институтом ОАО «НИИП Градостроительства».

- Схема территориального планирования Тацинского района, выполненная в составе Восточно-Донбасской агломерации.

Статус муниципального образования и его роль в системе расселения.

Суховское сельское поселение входит в состав муниципального образования Тацинский район Ростовской области, административный центр района ст. Тацинская. Суховское сельское поселение расположено в восточной части Тацинского района.

По северо-востоку граничит с Морозовским районом, по северу – с Ковылкинским сельским поселением, по северо-западу – с Тацинским сельским, по юго-западу – с Ермаковским сельским поселением, по юго-востоку – с Зазерским сельским поселением.

Общая площадь территории – 27470 га.

Существующее население – 1608 человек.

## 1.Цели  и задачи генерального плана

Основной целью  генплана является определение поэтапной долгосрочной стратегии территориального планирования поселения, условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния территории, ее потенциала, рационального природопользования, повышения жизненного уровня населения Суховского сельского поселения с выбором оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения.

Для осуществления обозначенных целей необходимо  выполнить задачи по совершенствованию жилищной политики, системы обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктур, производственного комплекса, обеспечить охрану окружающей среды и защиту от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 2. Основные положения

### 2.1. Экономическое развитие

Планируемая экономическая политика Суховского сельского поселения согласуется с основными программными документами территориального развития Ростовской области и Тацинского района и базируется на основе системного анализа влияния совокупности экономических, социальных и экологических факторов.

На территории поселения действуют 60 крестьянско-фермерское хозяйство, ООО СХП «Тацинский», ООО «Знамя Труда».

Общая площадь земельных угодий в 2010 году составила 22240,78 га. На этих землях выращивают зерновые и технические культуры, занимаются животноводством.

Для устойчивого развития Суховского сельского поселения должны получить развитие следующие направления:

-    социальное обустройство сельских населенных пунктов;

- увеличение финансового обеспечения реализации социальных программ в поселении;

-    осуществление мониторинга уровня безработицы и уровня реальных доходов сельского населения;

### 2.2. Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание

Общая численность населения

В состав поселения входят четыре населенных пункта, в которых проживает 1608человек:

- п. Новосуховый - административный центр, 695 чел.;

- х. Крылов - 698 чел.;

- п. Сухая Балка - 187 чел.;

- п.. Лубяной - 28 чел.

Обобщенные данные о перспективной численности населения Суховского сельского поселения представлены в таблице 1

Таблица 1

Численность населения Суховского с.п.

|  | Название поселения | Существующее положение | Расчетный срок | Прирост населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Новосуховый | 695 | 725 | +30 |
| 2 | х. Крылов | 698 | 718 | +20 |
| 3 | п. Сухая Балка | 187 | 187 | - |
| 4 | п. Лубяной | 28 | 10 | -18 |
|  | всего | 1608 | 1640 | +32 |

Существующее население Суховского с.п. – 1608  чел.

Проектируемое на расчетный срок –  1640 чел. (2030 г).

Увеличение численности населения на 32 человека.

Развитие отраслевой структуры занятости населения является показателем развитости поселения и уровня жизни в нем.

Таблица 2

Структура занятости населения по отраслям экономики Суховского сельского поселения по классификатору ОКВЭД (по главным пунктам)

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | чел. | 325 | 326 | 324 | 320 | 315 | 310 | 298 |
| Промышленность | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | чел. | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 24 | 22 |
| Транспорт, складское хозяйство и связь | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование | чел. | 66 | 66 | 66 | 66 | 64 | 60 | 55 |
| Здравоохранение и социальные услуги | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Численность лиц, работающих за пределами исследуемой территории: | чел. | 45 | 48 | 59 | 74 | 70 | 76 | 89 |

В Суховском сельском поселении нет промышленных предприятий и предприятий, занимающимися строительством.

Жилищный фонд

Жилищный фонд Суховского сельского поселения на 1 января 2010г.  составил 40,5 тыс.м2.

Существующая жилобеспеченность на 1 жителя – 25,2  м2/чел.

Существующее население – 1608 человек.

40,5 / 1608 = 25,2 м2/чел.

Расчёт жилой территории производится исходя из 3-х основных показателей: численности населения сельского поселения на первую очередь и к расчётному сроку; нормы жилой обеспеченности и параметров плотности застройки.

Норму жилой обеспеченности на первую очередь принимаем – 25,2 м2/чел, на расчетный срок принимаем 26,6 м2/чел.   Новый жилой фонд представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками.

- На расчетный срок проектируемый жилой фонд составит:

1640 чел ×26,6 м2/чел = 43700 м2

- Объем нового строительства на расчетный срок составит – 3,2 тыс. м2

Новое строительство определяется разницей между расчетным объемом и существующим сохраняемым жилым фондом.

- На расчетный срок объем нового строительства составит:

43700 м2 – 40500 м2 = 3200м2

На новой территории размещается 3,2 тыс. м2 нового жилищного строительства.

Предполагаемое новое жилищное строительство - индивидуальные дома с приусадебными земельными участками.

- Таблица 3

- Распределение жилищного фонда Суховского сельского поселения

|  | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2010 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | чел. | 1608 | 1640 |
|  | Плотность населения | чел./га |  |  |
|  | Жилищный фонд – всего | тыс. кв.м | 40,5 | 43,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | 28,86 | 32,06 |
|  | в малоэтажных домах квартирного типа | тыс. кв.м | 11,64 | 11,64 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м | 40,5 | 40,5 |
|  | Новое строительство – всего | тыс. кв.м | - | 3,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | - | 3,2 |
|  | в малоэтажных домах квартирного типа | тыс. кв.м | - | - |
|  | Плотность жилого фонда | м2/га | 124 | 134 |
|  | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 25,2 | 26,6 |

- Таблица 4

- Распределение жилищного фонда Суховского  с. п. по населенным пунктам

| Показатели | п. Новосуховый | х. Крылов | п. Лубяной | п. Сухая Балка | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел |  |  |  |  |  |
| сущ., чел. | 695 | 698 | 28 | 187 | 1608 |
| Расч. срок, чел | 725 | 718 | 20 | 187 | 1640 |
| Прирост/убыль населения | +30 | +20 | -18 | - | +32 |
| Жилищный фонд, тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| Сущ. тыс. м2 | 18,77 | 18,43 | 0,6 | 2,7 | 40,5 |
| в жилых домах усадебного типа | 9,83 | 18,33 | 0,4 | 0,3 | 28,86 |
| в малоэтажных домах квартирного типа | 8,94 | 0,1 | 0,2 | 2,4 | 11,64 |
| Расч. срок, тыс. м2 | 20,3 | 19,4 | 0,6 | 3,4 | 43,7 |
| в жилых домах усадебного типа | 11,36 | 19,3 | 0,4 | 1,0 | 32,06 |
| в малоэтажных домах квартирного типа | 8,94 | 0,1 | 0,2 | 2,4 | 11,64 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | 18,77 | 18,43 | 0,6 | 2,7 | 40,5 |
| Новое строительство, тыс. м2 | 1,53 | 0,97 | - | 0,7 | 3,2 |
| в жилых домах усадебного типа | 1,53 | 0,97 | - | 0,7 | 3,2 |
| Жилобеспеченность населения |  |  |  |  |  |
| Сущ. м2/чел | 27 | 26,4 | 21,4 | 14,4 | 25,2 |
| Расч. срок, м2/чел | 28 | 27 | 33,3 | 18 | 26,6 |

Культурно-бытовое обслуживание

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной деятельности – обеспечению комфортности проживания. С этой целью генеральным планом предлагается ряд основных приоритетных направлений развития системы обслуживания Суховского сельского  поселения:

- формирование трехступенчатой системы учреждений соцкультбыта;

- доведение обеспеченности населения всеми видами культурно-бытового обслуживания, особенно социально значимых объектов, до нормативного уровня при минимальных затратах времени;

- для формирования центров обслуживания необходимо создавать многофункциональные объекты, использующие блокировку учреждений торговли, бытового обслуживания, культуры, спорта и т.д.

Система культурно-бытового обслуживания наиболее полно представлена в двух населенных пунктах: п. Новосуховый, х. Крылов.

Таблица 5

Показатели по школьным образовательным учреждениям

| Наименование общеобразовательных учреждений (адрес), площадь участка | Вместимость существующих общеобразовательных учреждений, мест | Число учащихся, чел. |
| --- | --- | --- |
| МОУ Новосуховская СОШ | 200 | 117 |
| МОУ Крыловская ООШ | 150 | 77 |
| Всего | 350 | 194 |

- Таблица 6

- Показатели по детским дошкольным учреждениям

| Наименование дошкольных учреждений (адрес), площадь участка | Вместимость дошкольных учреждений, мест | Кол-во детей чел. |
| --- | --- | --- |
| МДОУ Новосуховский детский сад «Сказка» | 200 | 25 |
| МДОУ Крыловской детский сад «Калинка» | 110 | 20 |
| Всего | 310 | 45 |

Проектное решение

Таблица 7

Расчет потребности в учреждениях образования на перспективу

по поселению в целом

|  | существующая | Нормативная вместимость на расчетный срок | Расчетный срок строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 310 | 59 | - |
| Общеобразовательные школы | 350 | 202 | - |

В Суховском сельском поселении наблюдается достаточное количество мест в дошкольных и школьных учреждениях.

- Здравоохранение

- Таблица 8

- Расчет потребности в учреждениях здравоохранения на перспективу

| Учреждения, предприятия, сооружения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Фельдшерско-акушерские пункты, кол-во | 2 | По заданию на проектирование |

На территории Суховского с.п. расположены:

- 2 фельдшерско-акушерских пункта – в п. Новосуховый, х. Крылов.

Проектное решение.

Проектируемые учреждения здравоохранения и размеры земельных участков представлены в таблице 9.

- Таблица 9

- Проектируемые учреждения здравоохранения

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| Стандартный модульный ФАП в п. Новосуховый | Рядом с участком школы S = 0.08 |

- Культура

Таблица 10

Расчет потребности населения в учреждениях культуры на перспективу

| Учреждения, предприятия,сооружения | Существующая вместимость | Нормативная вместимость на сущ. население | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| ДК, клубы, мест | 480 | 127 | - |
| Библиотеки, тыс. экз. | 26,886 | 7,0 | - |

Проектные решения

Реконструируемые учреждения культуры и размеры земельных участков представлены в таблице 11.

Таблица 11

Реконструируемые  учреждения культуры

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| Многофункциональный Дом культуры: Молодежные информационные центры, интернет-кафе, кинотеатр. | 0,2 | Реконструкция существующего дома культуры в п. Новосуховый и в п. Крылов |

- Таблица 12

- Расчет потребности в учреждениях физической культуры

и спорта на перспективу

|  | Современное состояние | Необходимая вместимость расчетный срок | Расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Территория плоскостных спортивных сооружений, га | 2,85 | 1,11 | 7 |  |
| Спортивный зал м2 площади пола зала | 324 | 94,7 | 250 | При школах |

Проектируемые рекреационные территории спортивно-оздоровительного назначения

- Зона отдыха с комплексом открытых спортивных площадок в п. Новосуховый – 5 га;

- Зона отдыха с комплексом открытых спортивных площадок на севере от х. Крылов – 2 га;

Таблица 13

Учреждения торговли и общественного питания, административно-деловые.

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единицы измерения | Вмести-мость | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м | 446,6 | - | п. Новосуховый, х. Крылов, п. Сухая Балка |
| Предприятия общественного питания | мест | 24 | - | п. Новосуховый, |
| Административно- хозяйственные и деловые учреждения |  |  |  |  |
| Администрация |  | 1 |  |  |
| Отделение связи | Кол-во | 2 | - | п. Новосуховый, х. Крылов |
| кладбище | кв.м | 25300 | 25300 | п. Новосуховый, х. Крылов, п. Сухая Балка |

2.3. Планировочная организация территории и функциональное зонирование

Архитектурно-планировочная организация территории Суховского поселения совершенствуется.

При комплексной оценке территории и выборе стабилизационного варианта развития была  определена единая концептуальная установка: в сфере сельского хозяйства сохранение существующего контингента населения при существенном преобразовании производственной составляющей.

Существующее население  Суховского с.п. –  1608 чел.

Проектируемое население на расчетный срок –  1640 чел. (2030 г).

Для сохранения населенных пунктов необходимо обеспечить государственную поддержку каждому личному подсобному хозяйству, КФХ. малому, среднему бизнесу и крупным АПК.

Согласно «Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации» должны получить устойчивое развитие сельские территории.

Поселок Новосуховый

Существующее положение

Рельеф территории сложный, проходя с севера на юг, балка Сухая  вклинивается в территорию хутора. Часть балки занимает пруд «Большой».

Сложившаяся четкая планировочная структура на территории, прилегающей к железной дороге на севере перерастает в усложненную линейную форму, представленную элементами разветвленной планировки.

Существующее население -695 человек.

Проектируемое население – 725 человек.

В хуторе развита система культурно-бытового обслуживания: общеобразовательная школа на 117 учащихся, детский сад на 25 мест, дом культуры на 300 мест с библиотекой, ФАП  и  своеобразный многофункциональный центр, где размещены:

магазин, почта, столовая, швейная мастерская.

Проектное решение

По схеме  генерального  плана  п. Новосуховый определены и упорядочены границы кварталов жилой застройки, транспортная сеть, система зеленых насаждений и культурно- бытового обслуживания.

Главная улица – улица Административная, основные транспортные  улицы – ул. Административная, ул. Клубная, ул. Цветочная,  ул Центральная.

Хутор Крылов

Существующее положение

Х. Крылов расположен на востоке Суховского с. п.

Хутор расположен в верховьях балки Хрулева – правого притока балки Сухой. В северной и северо-западной частях хутора разветвления балки вклиниваются в границы селитебной территории.

Существующая планировочная структура делится на две обособленные части:

- северо-западную, где к ул. Мира с обеих сторон примыкают кварталы однорядной усадебной застройки;

-  юго-восточную, в которой к ул. Мира примыкают кварталы однорядной усадебной застройки с севера и два ряда кварталов с двухрядной застройкой с юга.

Существующее население – 698 человек.

Проектируемое население – 718 человека.

Система культурно-бытового обслуживания развита: общеобразовательная школа на 150 уч-ся, детский сад «Ромашка» на 20 мест, ДК, ФАП, один магазин.

Проектное решение

По схеме генерального плана х. Крылов упорядочены границы кварталов жилой застройки, разработаны системы зеленых насаждений, транспорта, культурно-бытового обслуживания.

Существующие границы х. Кырлов не изменялись.

Главная улица хутора – ул. Центральная, основные транспортные улицы – ул. Восточная, ул. Молодежная, ул. Центральная.

Поселок Сухая Балка

Существующее положение

П. Сухая Балка расположен на правом борту балки Сухая, разветвление балки пересекает всю его территорию в широтном направлении с юго-запада  на северо -восток. Существующая планировочная структура в виде однорядных вытянутых кварталов  застройки .

Существующее население – 187 человек.

Проектируемое население – 187 человек.

Из культурно-бытового обслуживания – один магазин.

Проектное решение

По схеме генерального плана п. Сухая Балка уточнены  границы кварталов жилой застройки,  разработаны системы зеленых насаждений, транспорта, культурно-бытового обслуживания (определены площадки для размещения объектов соцкультбыта в т. ч. передвижных).

Существующие границы п. Сухая Балка не изменялись.

Главная  улица – ул. Черемушки, основные транспортные улицы – ул.Черемушки  ул. Лесная.

Поселок Лубяной

Существующее положение

Рельеф территории относительно простой,расположен в верховьях балки Лубяной. п

В сложившейся планировочной структуре упорядоченная застройка наблюдается вдоль улицы Восточной и автомобильной дорогой, идущей из п. Новосуховый, далее на юго-востоке присоединяется  отдельный участок.

Существующее население – 28 человек.

Проектируемое население – 10 человек.

Проектируемое население – 10 человек, единственный н.п. в котором уменьшается население, так как это  неперспективный  хутор.

Проектное решение

По схеме генерального плана п. Лубяной были определены границы кварталов жилой застройки, система озеленения, а также резервирования площадок для размещения объектов соцкультбыта, в том числе передвижных.

Главная улица – ул. Восточная

Функциональное зонирование территории

Общая площадь земель Суховского с.п. составляет 274700 га.

В настоящее время земли сельскохозяйственного назначения составляют 274283.31

га. Земли населенных пунктов - 326  га, транспорта –29.73  га, земли специального назначения – 8.77  га.

Земли промышленности, лесного и водного фонда отсутствуют.

Таблица 14

Категории земель Суховского с.п. по целевому назначению.

| № п.п. | Показатели | ед. изм. | Современное состояние на 01.01.10г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 274700 | 274700 |
| 1.1. | В том числе: Земли сельскохозяйственного назначения | га | 274283.21 | 274290.4 |
| 1.2. | Земли населенных пунктов | га | 326.1 | 326.1 |
| 1.3. | Земли промышленности | га | - | - |
| 1.4. | Земли транспорта ( + ж/д отвод) | га | 29.73 | 40.16 |
| 1.5. | Земли лесного фонда | га | - | - |
| 1.6. | Земли водного фонда | га | - | - |
| 1.7. | Земли специального назначения | га | 8.77 | 5.53 |
| 1.8. | Иных зон - резервные | га | - | - |
|  | Земли запаса | га | 45 | 45 |
|  | Итого: | га | 274700 | 274700 |

Согласно пункту 4.2 « установление, изменение размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств 1 и 2 класса опасности осуществляется Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации».

Развитие основных функциональных зон в п. Новосуховый, х. Крылов, п. Сухая Балка, п. Лубяной с.п. представлены в таблице 15.

Таблица 15

Баланс  земель населенных пунктов Суховского сельского поселения по функциональному зонированию.

| № п.п | Показатели | Ед. изм. | Существующее положение. |  |  |  | Проектное решение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | П. Новосуховый | Х. Крылов | П. Сухая Балка | П. Лубяной | П. Новосуховый | Х. Крылов | П. Сухая Балка | П. Лубяной |
| 1. | Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь населенного пункта | га | 109.0 | 190 | 17,6 | 9,5 | 109.0 | 190 | 17,6 | 9,5 |
| 1.1. | Жилая зона | га | 28,2 | 31,6 | 4,8 | 1,2 | 56,0 | 91,0 | 11,4 | 5,7 |
| 1.2. | Общественно-деловая зона | га | 2,56 | 1,5 | 0,14 | - | 4,3 | 2,74 | 0,24 | - |
| 1.3. | Производс-твенная зона | га | 1,4 | - | - | - | 2,0 | 0,8 | 0,30 | 0,34 |
| 1.4. | Инженерно-транспортная зона | га | 4.11 | 7.62 | 0.66 | 0.45 | 15.82 | 24.45 | 2.2 | 1.2 |
| 1.5. | Рекреацион-ная зона (территория общего пользования) | га | 1.5 | 2,0 | 0.13 | 0.084 | 6,0 | 4,0 | 0.5 | 0.2 |
| 1.6. | Зона сельхоз. Использова-ния | га | 71.23 | 147.28 | 11.87 | 7.766 | 24.88 | 67.01 | 2.96 | 2.06 |
| 1.7. | Зона специального назначения | га | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Иные зоны | га | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 16

Баланс  земель функциональных зон Суховского сельского поселения.

| № п.п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на 01.01.10 г. | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1. | Площадь населенного пункта | га | 326,1 | 326,1 |
| 1.1. | Жилая зона | га | 65,8 | 65,8 |
| 1.2. | Общественно-деловая зона | га | 4,2, | 7,28 |
| 1.3. | Производственная зона | га | 1,4 | 3,44 |
| 1.4. | Инженерно-транспортная зона | га | 12,84 | 43,67 |
| 1.5. | Рекреационная зона (общего пользования) | га | 3,714 | 10,7 |
| 1.6. | Зона сельхоз. Использования | га | 238,146 | 96,91 |
| 1.7. | Зона специального назначения | га | - | - |
|  | Иные зоны | га | - | - |

Функциональные зоны населенных пунктов

1. Жилые зоны.

Жилые зоны формируются 1-3 этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками от 10 соток и более.

В состав жилых зон входят объекты культурно-бытового и иного назначения.

2. Общественно-деловые зоны предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначениями для общественного использования объектами.

3. Производственные зоны предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими и иными производственными объектами.

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для застройки объектами автомобильного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры.

5.   Рекреационные зоны.

«Земельные участки в составе рекреационных зон – это земельные участки, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами» по Земельному кодексу.

6. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в

населенных пунктах – земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

### 2.4. Инженерно-транспортная инфраструктура.

Мероприятия по развитию инженерно-технической инфраструктуры.

В целях развития систем инженерно-технического обеспечения Суховского сельского поселения проектом генерального плана предлагается перечень мероприятий по территориальному планированию. Очередность и сроки выполнения работ по развитию систем инженерно-технического обеспечения определяются администрацией поселения в перечне мероприятий по реализации генерального плана с учетом программы социально-экономического развития поселения, возможностей финансирования и планов строительства объектов жилищного, коммунально-бытового и производственного назначения.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные для населенных пунктов по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство. Потребность в ресурсах инженерно-технического обеспечения перспективных объектов производственного назначения необходимо определять на последующих стадиях проектирования на основании норм технологического проектирования соответствующих производств или объектов-аналогов.

На выполненных в составе проекта генерального плана схемах  инженерных сетей поселения нанесены основные существующие коммуникации и сооружения инженерно-технического обеспечения. Предлагаемые в проекте схемы размещения сетей и сооружений обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещение сооружений инженерно-технического обеспечения. При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, рекомендуется разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

Водоснабжение.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые нужды населения, уменьшения потерь воды в системах водоснабжения населенных мест генеральным планом предлагается выполнение следующих мероприятий:

1. Выполнение разведочных работ в пределах территорий поселков Новосуховый, Сухая Балка и хутора  Крылов с подсчетом эксплуатационных запасов подземных вод и проведением государственной экспертизы материалов подсчета запасов.

2. Проведение в поселках Новосуховый, сухая Балка и хуторе Крылов работ по реконструкции существующих сетей водоснабжения и прокладке водопроводных сетей по новым направлениям, с устройством вводов в дома, с кольцеванием сетей и установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

3. Замена в поселке Новосуховый двух существующих водонапорных башен и строительство одной новой.

- 4. Строительство в хуторе Крылов двух новых артезианских скважин и двух водонапорных башен взамен существующих. Тампонирование существующих скважин, которые на момент разработки генерального плана не используются.

- 5. Строительство в поселке Сухая Балка новой артезианской скважины, замена глубинных насосов в существующих скважинах и замена двух водонапорных башен.

- 6. Установка в системах водоснабжения населенных пунктов электролизного оборудования для обеззараживания воды.

7. Оборудование зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

8. Водоснабжение поселка Лубяной предлагается осуществлять по существующей схеме – из индивидуальных колодцев.

Водоотведение.

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию системы водоотведения в поселении:

1. Строительство в населенных пунктах централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод   на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

2. Очистка стоков на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Очищенные стоки после ЛОС предлагается отводить в балку Сухая и пруд Свинарский.

Канализование поселка Лубяной предлагается осуществлять по существующей схеме - в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих, в соответствии требованиями санитарно-эпедимеологического и природоохранного законодательства. Жидкие отходы из выгребных ям предлагается направлять спецтранспортом на ЛОС.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

Газо- и теплоснабжение.

Проектом генерального плана, предлагается выполнить 100% газификацию всех населенных пунктов сельского поселения в течение расчетного срока реализации генерального плана.

Газификацию населенных пунктов предлагается осуществить в соответствии с  расчетной схемой газоснабжения  Тацинского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год.)

Учитывая, что прогнозируемая на расчетный срок численность населения и увеличение площадей жилищного фонда превышают существующие показатели поселения, необходимо после утверждения генерального плана поселения заказать в ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Тацинского района, с учетом прогнозируемого увеличения расхода газа по населенным  пунктам Суховского сельского поселения.

Газоснабжение населенных пунктов поселения предлагается выполнить по межпоселковому газопроводу высокого давления I категории давлением до 1,2 МПа от ГРС Тацинская с ответвлением трубопроводов к каждому населенному пункту поселения и установкой в каждом населенном пункте ГГРП.

Расчетные схемы газоснабжения населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения и уточнения расчетных расходов газа по потребителям. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения  должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

Электроснабжение.

Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

1. реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов.

2. Развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий.

3. Разработка схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям и мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения.

- Прокладка новых воздушных линий ВЛ 10 и 0,4 кВ с использованием СИП.

5. Проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению.

6.Прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений.

7.Разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии.

8.В перспективе систему электроснабжения поселения рекомендуется оборудовать    АСКУЭ.

- Системы связи.

Проектом предлагается  полная модернизация всех АТС с заменой аналогового оборудования на цифровое, что позволит повысить качество связи и расширить объем предоставляемых дополнительных услуг;

- замена существующих медных межстанционных линий связи на оптоволоконные;

- оборудование основных объектов общественного назначения и многоквартирных жилых домов по технологии FTTB («оптика в дом»), что позволит по кабелю предоставлять дополнительные услуги, включая радиовещание и телевидение;

- модернизация телетрансляционного оборудования для перехода на цифровое вещание до 2015г. в соответствии с общероссийской программой;

- развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM;

- развитие сетей операторов сотовой связи в целях увеличения зон покрытия.

Почтовая связь.

В целях развития почтовой связи на территории района предлагается  выполнение следующих мероприятий:

- оборудование отделений почтовой связи пунктами коллективного доступа в Интернет, а так же современными копировальными и факсимильными устройствами для оказания дополнительных услуг;

- проведение работ по капитальному ремонту (реконструкции) помещений ОПС в целях создания комфортных условий для персонала и клиентов.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

В целях развития транспортной инфраструктуры Суховского сельского поселения Тацинского района проектом генерального плана предлагается перечень следующих мероприятий по территориальному планированию:

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием х. Крылов – х. Беляев (Морозовский район), протяженность в границах поселения около 14,0 км;

- в пределах существующей застройки реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- новое строительство дорог в проектируемых жилых кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки территорий;

- в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием;

- возможность размещения в пос. Новосуховый автозаправочной станции на одну заправочную колонку и станции технического обслуживания легковых автомобилей на два поста;

- в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов разработать муниципальную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания, оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91. «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных  решений, принятых при разработке генерального плана территорий предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке:

1) организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков;

2)  защита от опасных физико-геологических процессов:

-  противоэрозионные мероприятия (мероприятия по борьбе с оврагами 	    и противооползневые мероприятия; защита от ветровой дефляции);

-  мероприятия по борьбе с просадочностью;

3) благоустройство прибрежной территории;

4) агролесомелиорация.

Вертикальная планировка.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 метр. На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки  в точках перелома уклонов   по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов и дорог. До выполнения  планировочных работ на проектируемых  территориях необходимо снять растительный грунт.

Краткая характеристика намеченных мероприятий по вертикальной планировке по каждому населенному пункту, и общая характеристика комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории Суховского сельского поселения представлены в Томе 2.

Защита от опасных физико-геологических процессов.

Противоэрозионные мероприятия.

На проектируемой территории эрозионная сеть развивается достаточно активно. Эрозионная деятельность проявляется в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва.

Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел балок. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия

Территория Суховского сельского поселения характеризуется расчлененностью овражно-балочной сетью.

Для освоения территорий, рельеф которых пересечен оврагами, предусматриваются мероприятия, направленные на предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование. Одновременно эти мероприятия являются и мерами по благоустройству сельской территории.

Приближающаяся к границам оврагов застройка может повлечь развитие негативных процессов в виде оползней, обвалов.

В северо-восточной, северной и северо-западной частях хутора Крылов наблюдаются оврагообразующие процессы, вклинивающиеся в селитебную территорию. Для использования  данной территории под жилую застройку, проектом предлагается провести планировочные работы с перемещением объёмов земляных масс (засыпка овражной территории), направленные на предотвращение эрозии почвы.

На территории застройки хуторов  проектом предлагается использовать овраги для зеленых зон отдыха. Поскольку овраги в естественном состоянии являются естественными тальвегами, направление поверхностного стока сохраняется. Склоны оврагов  планируют, делая их более пологими, при высоте откосов более 5-6 м предусматриваются бермы, шириной не менее 2м. Уполаживание сочетается с креплением поверхности фитомелиоративными способами - посадкой трав,  древестно-кустарниковой растительности. При откосах, имеющих крутизну более 25-35⁰, предусматривается террасирование.

Приближающаяся к границам оврагов застройка может повлечь развитие негативных процессов в виде оползней, обвалов.

При наблюдающихся оползневых явлениях в овраге предусматриваются специальные противооползневые меры:

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной 	     	  планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода, в том числе предупреждение утечек из коммуникаций и сокращение поливов на оползневых склонах;

- укрепление склонов балок:

б) при уклонах 0,08 – 0,15 – путем размещения газонных решеток или геосетки;

в) при уклонах выше 0,15 – путем установки габионов и георешеток;

- применение агролесомелиорации.

В графических материалах (листы – 2,3,9,12,15,18) нанесены зоны возможного разрушения склонов балок  (граница территории с уклоном  > 100‰), где необходимо предусмотреть рассмотренные выше мероприятия.

Более подробно мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия будут разработаны на последующих стадиях проектирования, после проведения необходимых геологических изысканий и принятия экономически выгодных решений.

Защита от ветровой дефляции.

Дефляция  (выдувание, сдувание)  на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Мероприятия по борьбе с просадочностью.

В Суховском сельском поселении лёссовидные грунты проявляют просадочные свойства I типа.

Явление просадочности заключается в уменьшении прочности пород при увлажнении и доуплотнении, которое сопровождается  необратимым изменением их структуры. Неравномерные просадки  пород обуславливают неравномерную осадку сооружений, т.е. образования в зданиях трещин и других деформаций, вплоть до разрушения сооружений.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

- Благоустройство прибрежной территории.

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству береговой зоны прудов балочных в п.Новосуховый, х.Крылов и прилегающих территорий:

- очистка русел прудов от антропогенных отложений, дноуглубление;

- озеленение склонов и территории вблизи водоема;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;

- упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки,          обеспечение доступа к водоемам для их обслуживания и пользования.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, рекреационных зон и территорий  общего пользования.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок назначается в соответствии с почвенно-климатическими условиями   на стадии рабочего проекта.

Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Защитные мероприятия, направленные на устранение основных причин опасных геологических  процессов разрабатываются в полном объеме на стадии рабочего проекта.

Санитарная очистка территории.

Существующее положение

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

В настоящее время,  согласно выданному Свидетельству от 21.06.2011г. №61-61-44/014/2011-461, на территории Суховского сельского поселения в 1,5 км на северо-запад от п.Новосуховый расположена площадка ТБО, площадью 3,7 га (кадастровый номер 61:38:0600012:867).

По факту, данный участок не соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», т.к. в границах СЗЗ расположена жилая застройка п. Новосуховый (менее 400 м).

Предприятия, осуществляющие санитарную очистку населённых пунктов поселения, отсутствуют.

Проектное предложение.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления   бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз    бытовых отходов с территорий хуторов с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующей схеме:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98* , приложение 11 составляет  450 кг/год (1,1м³/год)

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3-%. Ориентировочный  объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь -20%;  на расчетный срок 35%.Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Таблица 17

Ориентировочный годовой объем ТБО

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Население Чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на чел./год. |  | Ориентировочное расчетное накопление отходов | Накопление с учетом утилизации 1очер.-20% Расчет. срок-35% | Накопление с учетом уплотнения компакторами 1очер.в 4 раза Расчет. срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год | м³ в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующее положение 01.01.2010г. | 1608 | 0,450 | 1,1 | 723,6/ 1768,8 |  |  |
| Расчетный срок 2030г. | 1640 | 0,813 | 1,99 | 1333,3/ 3263,6 | 866,6/ 2121,3 | 353,5 |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона для усовершенствованных свалок (полигонов) ТБО – 1000м.

В данном проекте предлагается закрытие существующей площадки временного хранения ТБО и рекультивация земель, так как технология захоронения отходов не соответствует нормативным показателям.

Проектом предлагается устройство полигона ТБО на новом участке, расположенном в 3000 м на северо-восток от жилой застройки п.Новосуховый.

Необходимая площадь для размещения полигона составляет 0,41га.

Для организации системы обращения с отходами в поселении потребуется создание  мусороуборочного парка. Требуемое количество машин должно быть рассчитано в специальном проекте.

### 2.5. Экология и благоустройство.

Основная экологическая стратегия градостроительного развития Суховского сельского  поселения направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития производительных сил на данной территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий  проживания населения.

Планировочные предложения настоящего проекта не противоречат Закону об охране окружающей среды.

Охрана воздушного бассейна.

Проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- внедрению новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установке и совершенствованию существующих газоочистного и пылеулавливающего оборудования, исключающих выделение в атмосферу вредных   веществ;

- производить  мониторинг за состоянием  атмосферного воздуха и установку  стационарных и передвижных постов за соблюдение  выбросов в атмосферу  вредных веществ;

- использование проектируемыми котельными газового топлива;

- организация контроля за химическим составом выхлопных газов автотранспорта;

- создание экономических условий по использованию более экологических видов топлива (газовое топливо и топливо, отвечающее требованиям EURO II, EURO III);

- сокращение до минимума движение грузового автотранспорта по основным и периферийным дорогам  поселения.

Охрана подземных вод.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод, Генеральным планом приняты:

- создание канализационных очистных сооружений для доведения качества сбрасываемой воды до нормативных показателей;

- строительство ливневой канализации с  очистными сооружениями;

- организация регулярного  гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Охрана почв.

- организация учета агрохимикатов, вносимых в почву,

- контроль внесения минеральных удобрений, учитывая нормативы затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений,

- территории скотомогильников (в соответствии с п.5.6 «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4 декабря 1995г. №13-7-2/469) должны быть огорожены глухим забором высотой не менее 2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея глубиной 0,8-1,4м и шириной не менее 1,5м с устройством вала из вынутого грунта,

- утилизация и захоронение отходов производства и потребления,

- создания вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос;

- принятие мер по предотвращению разлива нефтепродуктов;

Отходы производства и потребления и санитарная очистка.

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытье и дезинфекцию мусоросборочных контейнеров и ящиков.

Организация санитарно-защитных зон.

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех поселенческих образований проектом установлены следующие мероприятия по организации санитарно-защитных зон:

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих предприятий (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

- вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон (СЗЗ) организациями-загрязнителями.

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

- жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет промпредприятия;

- размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п 2.19);

Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории (запрет на строительство нового жилого фонда, увеличение норм жилобеспеченности, уменьшение тарифов по оплате за жилье (за счет предприятий)).

2.6.  Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и

памятников археологии.

В целях обеспечения сохранности (защиты и восстановления) объектов культурного наследия и памятников археологии от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.02 г.  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» выделение охранных зон, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности при разработке проектов размещаемых объектов капитального строительства.

Планируемое развитие территории при соблюдении данных мероприятий, приведет к улучшению состояния окружающей природной среды и даст возможность более рационально использовать ресурс данной  территории.

Перечень памятников археологии регионального значения (состоящих на государственной охране), расположенных на территории Суховского сельского поселения Тацинского района Ростовской области отражен в таблице 18.

Таблица 18

| №№ | Нумерац по поста- новле- нию | Название объекта археологического наследия | Местонахождение объекта археологического наследия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 57 | Курганная группа «Крыловской» (2 кургана) | В 1,3 км к юго-востоку от юго-восточной окраины н.п. Крылов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 2 | 59 | Курганная группа «Моргунка I» (3 кургана) | в 3,5 км к юго-востоку от юго-восточной окраины н.п. Крылов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 3 | 60 | Курганная группа «Моргунка II» (2 кургана) | в 6,0 км к юго-востоку от юго-восточной окраины х. Крылов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |
| 4 | 90 | Курганная группа «Хрулевский» (2 кургана) | в 1,2 км к востоку от северной окраины н.п. Новосуховый | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 19.10.2001 №550 |

Ограничения использования земельных участков, связанные с

расположенными  на территории Суховского сельского поселения

объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.22004 г. № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом  государственной  власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Суховского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Суховского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения. Включить в план реализации генерального плана решение о подготовке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий Суховского сельского поселения и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Суховского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

В качестве мероприятий в части охраны культурного наследия проектом предлагается:

- Оказание содействия уполномоченным органам в проведении работ по выявлению объектов культурного наследия (первая очередь);

- Подготовка необходимого пакета документов на выявленные объекты культурного наследия для предоставления в Администрацию Ростовской области, с целью принятия им решения о включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объектов регионального или местного (муниципального) значения (первая очередь);

- Разработка специализированной в области сохранения недвижимых объектов культурного наследия организацией проектов зон охраны объектов культурного наследия (первая очередь);

- Разработка режимов содержания, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия (первая очередь);

- Согласование проектов зон охраны памятников и режима их содержания, устанавливаемого в пределах зон охраны, с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством Ростовской области (первая очередь);

- Постановка на кадастровый учёт объектов культурного наследия на территории поселения, а также границ их охранных зон (первая очередь - расчётный срок);

- Корректировка настоящего генерального плана в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и границ их охранных зон после вступления в силу соответствующих нормативных документов, устанавливающих их статус (первая очередь – расчётный срок);

- Обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки Суховского сельского поселения в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и их охранных зон в соответствие с правоустанавливающими документами (весь период);

- Учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в документации по планировке территорий (весь период);

- Проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности (весь период);

- Обеспечение административными мерами выполнения требований проведения согласований с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия проектов строительства любых объектов на территориях, на которых расположены объекты археологического наследия (весь период).