Ростовская область Тацинский район Администрация Суховского сельского поселения ____________________________________________________________________ ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «----» ---------- 2013 г.                    № --------                         п.Новосуховый

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на

территории Суховского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Суховского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Суховского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на информационных стендах Администрации Суховского сельского поселения.

Глава Суховского сельского поселения                                 Л.Г.Резникова

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Суховского сельского поселения

от «--» ------ 2013 г. № -----

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Суховского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области

2013 г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Суховского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Суховского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Суховское сельское поселение расположено в восточной части Тацинского района.

Общая площадь земель Суховского сельского поселения составляет 27470 га.

Существующая численность населения Суховского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г. составляет  1576 человек.

В состав Суховского сельского поселения входят четыре населенных пункта: поселок Новосуховый, являющийся административным центром, поселок Сухая Балка, поселок Лубяной и хутор Крылов.

Суховское сельское поселение  граничит:

-	с Зазерским сельским поселением Тацинского района;

-	с Тацинским сельским поселением Тацинского района;

-	с Ковылкинским сельским поселением Тацинского района;

-	с Ермаковским сельским поселением Тацинского района;

- с Верхнедонским сельским поселением Морозовского района.

Внешнее сообщение Суховского сельского поселения с областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования

- Ростов-на-Дону – Белая Калитва – Тацинская – Новосуховый.

3.2. Климат

Самый холодный месяц — январь со среднемесячной температурой -7,4°С, а самый жаркий — июль +23,0°С, при среднегодовой температуре +7,6°С. Максимальное количество осадков выпадает в июне — 44 мм, а минимальное в сентябре — 28 мм, при среднегодовом количестве осадков 408 мм. Преобладающие направления ветра зимой — восточные, а в летние месяцы в равной степени восточные и западные, в целом же за год преобладают восточные ветры. Наибольшая средняя скорость ветра отмечается в феврале и составляет 5,5 м/сек, наименьшая в сентябре — 3,4 м/сек, при среднегодовой — 4,5 м/сек.

В теплый период года температура воздуха составляет +29,6ºС. Летняя температура воздуха очень высока, влажность мала, воздух запылен.

По количеству выпадающих осадков поселение относится к зоне недостаточного увлажнения. Коэффициент увлажнения меньше единицы, а это означает, что годовое количество осадков, которое выпадает на территории поселения, меньше того количества влаги, которое может испариться с водной поверхности. Среднегодовое количество осадков составляет 408 мм. Норма испарения с суши составляет до 800 мм в год, то же с водной поверхности. Неблагоприятные явления природы – град (поздней весной и ранним летом), гололед, заморозки (поздние весенние и ранние осенние), засухи, пыльные бури, суховеи – летом, сильные ветра – зимой.

3.3. Суховское сельское поселение, включает в себя 4 населенных пункта: поселок Новосуховый, поселок Сухая Балка, поселок Лубяной и хутор Крылов.

На западе сельского поселения находится поселок Новосуховый (численность населения 683 человека), являющийся административным центром сельского поселения. В южной части сельского поселения расположен поселок Лубяной (численность населения 25 человек). В сложившейся планировочной структуре упорядоченная застройка наблюдается вдоль улицы Восточной и автомобильной дороги, идущей из п.Новосуховый, далее на юго-востоке присоединяется отдельный участок.

Хутор Крылов (с численностью населения 685 человек) расположен на востоке сельского поселения. Существующая планировочная структура делится балкой Хрулева и прудом балочным на две обособленные части, где к главным и основным улицам примыкают кварталы однорядной и двухрядной усадебной застройкой.

Поселок Сухая Балка находится на западе сельского поселения. Численность населения составляет 183 человека. Поселок расположен на правом борту балки Сухая, разветвление балки пересекает всю его территорию в широтном направлении с юго-запада на северо-восток. Существующая планировочная структура в виде однорядных вытянутых кварталов застройки.

3.4. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Суховского сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов Суховского сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	зона специального назначения.

•	иные территориальные зоны.

Таблица № 1

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 346 |
| 2 | Земли лесного фонда | - |
| 3 | Земли водного фонда | 96 |
| 4 | Земли особоохраняемых территорий | - |
| 5 | Земли сельскохозяйственного назначения | 25007 |
| 6 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и земли иного специального назначения | 105 |
| 7 | Земли запаса | 45 |
| 8 | Всего земель в существующих границах поселения | 25599 |

3.5. Жилой фонд.

В поселке Новосуховый жилой фонд представлен одним 2-х этажным домом, индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными земельными участками и малоэтажными домами квартирного типа.

В  поселках Сухая Балка, Лубяной и хуторе Крылов  жилой фонд представлен индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными земельными участками и малоэтажными домами квартирного типа.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Суховского сельского поселения приведены в Таблице 2.

Таблица  № 2

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома усадебного типа | 333 | 2803 | 60 |
| 2 | Малоэтажные дома квартирного типа | 101 | 1184 | 26 |
|  | Секционная застройка: -2-х этажная | 1 | 630,2 | 14 |
| 3 | Всего: | 435 | 4617,2 | 100 |

3.6. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр Суховского сельского поселения сформирован в поселке Новосуховый.

В остальных населенных пунктах Суховского сельского сформированных общественных центров нет.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь сельскими домами культуры, которые расположены в п. Новосуховый и х. Крылов. В п.Сухая Балка функционирует подростковый клуб.

В  поселке Новосуховый и хуторе Крылов имеются фельдшерско - акушерские пункты (ФАП).

Объекты жизнеобеспечения п. Новосуховый: котельная МБОУ «Суховская СОШ», находится на территории МБОУ «Суховская СОШ», насосная станция – на территории п.Сухая Балка.

Таблица № 3

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2013 г.

Детские дошкольные учреждения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МБДОУ Детский сад «Сказка» п.Новосуховый | п.Новосуховый Административная | 9 | 2 | Кузнецова И.В., тел. 24-1-52 |
| 2 | МБДОУ Детский сад «Ромашка» х.Крылов | Центральная | 38 | 2 | Комоза О.А., тел. 26-4-39 |

Учебные заведения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МБОУ «Суховская СОШ» | Административная | 7 | 2 | Кузнецова И.В., тел. 24-1-47 |
| 2 | МБОУ «Крыловская ООШ» | Центральная | 15 | 2 | Бережная О.В., тел.26-4-37 |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФАП п.Новосуховый | Административная | 4а | 1 | Криштопова О.С. 89185866785 |
| 2 | ФАП х.Крылов | Центральная | 36 | помещение в 2-х этажном здании Крыловского детского сада | Ткачева Е.М. 89188572438 |

Учреждения культуры и искусства

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МБУК ССП Сельский дом культуры п.Новосуховый | Административная | 13 | 2 | Твердохлиб Л.А. 89185898984 |
| 2 | МБУК ССП Сельский дом культуры х.Крылов | Центральная | 19 | 1 | Каранкевич Л.Н. 89281810510 |
|  | Библиотеки |  |  |  |  |
| 3 | МБУК ССП Библиотека п.Новосуховый | Административная | 13 | помещения в 2-х этажном здании, здание Суховского СП | Нежнова Е.В. 89185516954 |
| 4 | МБУК ССП Библиотека х.Крылов | Центральная | 19 | помещения в 1-о этажном здании, здание Суховского СП | Медведева Н.П. 89281397886 |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Тацинское РайПО розничная торговля | х.Крылов, ул.Центральная | 13 | Божко А.Н., тел. 2-13-64 |
| 2 | ИП «Казарчук Н.Ю.» розничная торговля | х.Крылов, ул.Центральная | 2 | Казарчук Н.Ю., тел. 89286143761 |
| 3 | ИП «Кубанеишвили А.И.» розничная торговля | х.Крылов, ул.Центральная | 11а | Кубанеишвили А.И., тел. 3-04-89 |
| 4 | Маг. «Эллада» розничная торговля | п. Новосуховый ул.Административная | 2 | Савицкая В.В., Тел.26-8-22 |
| 5 | Тацинское РайПО розничная торговля | п.Новосуховый, ул.Центральная | 10 | Божко А.Н., тел. 2-13-64 |
| 6 | Маг. «Фомич» розничная торговля | п. Сухая Балка ул.Черемушки | 9 | Наумик Е.Е., Тел.89885330119 |

Организации и учреждения связи

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОПС п.Новосуховый - филиал ФГУП "Почта России" | пер.Малый | 7 | помещения в 1-о этажном здании, здание ООО СХП «Тацинский» | Кривченко О.А. тел. 24-1-12 |
| 2 | ОПС х.Крылов - филиал ФГУП "Почта России" | Центральная | 17 | помещение в 1-о этажном здании, здание МБОУ «Крыловская ООШ» | Игнатова Е.Н., Тел. 26-4-36 |

Таблица № 4

Сведения о количестве жителей, проживающих в двухквартирных и индивидуальных домах,  на территории Суховского сельского поселения Тацинского района на 01.01.2013 г.

| № п/п | Категория жилья | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральное водоснабжение, электроснабжение, бытовой газ в баллонах. Отопление печное. | 193 |
| 2 | Центральное электроснабжение, бытовой газ в баллонах. Отопление печное. | 240 |
| 3 | Центральное электроснабжение, бытовой газ в баллонах. Водоснабжение из дворовой колонки. Отопление печное. | 264 |
| 4 | Центральное электроснабжение, бытовой газ в баллонах. Водоснабжение из уличной колонки. Отопление печное. | 194 |
| 5 | Центральное электроснабжение, бытовой газ в баллонах, вода из питьевых колодцев. Отопление печное. | 685 |
| Всего |  | 1576 |

3.7. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов Суховского сельского поселения.

Инженерное обеспечение Суховского сельского поселения включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Электроснабжение;

3.	Телефонизация.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение

Таблица № 5

Данные о водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) - Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) | п. Новосуховый Водозабор в п.Сухая Балка, тип подземный - 2 скважины без очистки, подача водопроводом - общий дебит 18 м3/час, - лимит 100800 м3/год. п.Сухая Балка Водозабор в п.Сухая Балка, тип подземный - 2 скважины без очистки, подача водопроводом - общий дебит 18 м3/час, - лимит 100800 м3/год. х.Крылов 2 общественных колодца на территории хутора, п.Лубяной 1 общественный колодец на территории поселка |
| Насосные станции: - Местоположение - Мощность (м3/час) - Типы насосов (производительность, напор) | п. Сухая Балка насосная 1-го подъема, 2 насоса ЭЦВ 6-10-140, |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Износ, % | п. Новосуховый - 13 км, - 100% |

На территории п. Новосуховый, п.Сухая Балка услуги по водоснабжению оказывает МУП ЖКХ «Станица», юридический адрес: 347067 Ростовская область, Тацинский район, ст.Тацинская, ул. Крупской, 1.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из 1 артскважины с дебитом 180 м3/сут, расположенной возле поселка Сухая Балка.

В посёлок Новосуховый вода поступает из водозабора, через насосную станцию 1-го подъёма по водоводу на территорию поселка.

Большая часть зданий в поселке обеспечена водопроводом.

Водопроводные сети - собственность Суховского сельского поселения и содержатся по договору аренды МУП ЖКХ «Станица».

В связи с тем, что на территории поселка Новосуховый в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения п. Новосуховый.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне п. Новосуховый исполнилось уже более 45 лет - степень их износа составляет 90 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт ни у собственника сетей  - Администрации Суховского сельского поселения, ни у эксплуатирующей организации МУП ЖКХ «Станица» не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов, в 1 многоквартирном жилом доме необходима установка общедомового прибора учета холодной воды. Также необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

В поселок Сухая Балка вода подаётся от 1-й скважины, расположенной у южной границы населённого пункта. Уличные водопроводные сети собраны в общую схему тупикового типа. Общая протяжённость водопроводных сетей – 3 км. Ко всем жилым домам подведён водопровод.

Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения п.Сухая Балка осуществляет МУП ЖКХ «Станица».

Новое строительство возможно за счет индивидуальной малоэтажной застройки. Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям центрального водоснабжения. Увеличения объемов строительства в перспективе не планируется, в связи с этим увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения п.Сухая Балка.

Хутор Крылов централизованным водоснабжением не обеспечен, население пользуется водой из колодцев и индивидуальных скважин. На территории хутора имеется 2 действующих общественных колодца с забором воды ручным способом. МУП ЖКХ «Станица» осуществляет подвоз питьевой воды из ст.Тацинской. В перспективе необходимо строительство скважин и водопроводных сетей.

Поселок Лубяной централизованным водоснабжением не обеспечен, население пользуется водой из индивидуальных колодцев. Из-за малого количества населения, строительство водопровода нецелесообразно.

4.2. Водоотведение

Централизованная канализация на территории Суховского сельского поселения отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Таблица № 6

Информация по санитарной очистке территории, водоотведению

различных категорий сточных вод

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | Современ- ное состояние на 01.01.13 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водные объекты | тыс. м3/год | - |
| 2 | Количество твердых бытовых отходов | тыс.т/год | 0,0025 |
| 3 | Количество промышленных отходов | тыс.т/год | - |
| 4 | Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - |
| 6 | Площадь деградированных земель | га | - |
| 7 | Площадь рекультивированных земель | га | - |

Таблица № 7

Данные о водоотведении

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Очистные сооружения: - Тип, мощность (м3/сут), состав способ очистки, соответствие нормам качества очистки (можно отдельным текстом) - Местоположение с размещением канализации на схеме сетей | нет |
| КНС на территории н. п: - Местоположение (указать на общей схеме сетей канализации) - Мощность, м3/час. - Насосы, их марки и состояние | нет |
| Основные сети: - Диаметры - Материал труб - Общая протяженность, км - Износ,% | нет |

Таблица № 8

В соответствии с постановлением региональной службы по тарифам Ростовской области № 5/6 от 29.02.2012 г. «Об установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

Приложение № 1

к постановлению региональной

службы по тарифам Ростовской области

от 29.02.2012 г. № 5/6

Тарифы на товары и услуги

МУП ЖКХ «Станица» Тацинского района

| № п/п | Наименование организации | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб. за 1куб. м. | Население <1> (тарифы указываются с учётом НДС)*, руб. за 1 куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП ЖКХ «Станица» Тацинского района | с 01.01.2012 до 30.06.2012 |  |  |
|  |  | Холодная вода | 36,34 (без НДС) | 36,34 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | --- | --- |
|  |  | с 01.07.2012 до 31.08.2012 |  |  |
|  |  | Холодная вода | 37,42 (без НДС) | 37,42 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | --- | --- |
|  |  | с 01.09.2012 по 31.03.2013 г. |  |  |
|  |  | Холодная вода | 38,74 (без НДС) | 38,74 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | --- | --- |
|  |  | с 01.04.2013 г. по 01.07.2013 г. |  |  |
|  |  | Холодная вода | 38,74 (без НДС) | 38,74 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | --- | --- |

- <1> Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих холодную воду населению для коммунальных нужд, а также для полива земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, за исключением объемов для собственных нужд исполнителей коммунальных услуг и для арендаторов нежилых помещений в жилых домах.

Приложение № 2

к постановлению региональной

службы по тарифам Ростовской области

от 29.02.2012 г. № 5/6

Производственная программа организации

коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения

Муниципальное образование: муниципальный район Тацинский

Наименование организации: МУП ЖКХ «Станица»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год |
| 1 | Полезный отпуск холодной воды, в том числе | тыс. куб.м. | 26,04 |
| 1.1 | население | тыс. куб.м. | 25,94 |
| 1.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м. | 0,1 |

Приложение № 3

к постановлению региональной

службы по тарифам Ростовской области

от 29.02.2012 г. № 5/6

Производственная программа организации

коммунального комплекса в сфере водоотведения

Муниципальное образование:  муниципальный район Тацинский

Наименование организации:  МУП ЖКХ «Станица»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 |
| 1 | Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе | тыс. куб.м. | --- |
| 1.1 | население | тыс. куб.м. | --- |
| 1.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м. | --- |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. куб.м. | --- |